Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ		Специальное машиностроение

КАФЕДРА	СМ5 «Автономные информационные и управляющие системы»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Конструирование приборов»

Студент 	СМ5-42б		Вариант № 	1					А.Д. Абрамов

(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Преподаватель					А.Ю. Перов

(Подпись, дата)	(И.О.Фамилия)

Москва, 2026 г

Цель и исходные данные задания

Цель задания – приобретение практического навыка в разработке конструкции печатного узла в системе проектирования печатных плат Altium Designer.

Исходные данные для выполнения задания:

- Схема электрическая принципиальная функционального узла (Рисунок 1);

- Номиналы и марки электрорадиоэлементов (ЭРЭ) схемы: биполярный транзистор BC548 (2 шт.), светодиод (2 шт.), резистор 47 кОм (2 шт.), полярный конденсатор 47 мкФ;

- Напряжение питания: 3 В (гальваническая батарея);

- Класс точности изготовления ПП: 3.

Рисунок 1 – Заданная схема электрическая принципиальная

Выбор электрорадиоэлементов

Для выполнения задания в качестве светодиода был выбран FYLS-0603URC красный. Он является поверхностно монтируемым SMD элементом типоразмера 1608 для посадочного места 0603. Его размеры и размеры контактных площадок для ПТМ приведены на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Фрагмент из технической документации на светодиод

В качестве резистора был выбран бескорпусной толстопленочный резистор RC0603FR-0747KL номинала 47 кОм в SMD корпусе 0603, рассчитанный на мощность 0.1 Вт и имеющий точность 1%. Его размеры приведены на Рисунке 3, размеры соответствующего ПТМ приведены на Рисунке 4.

Рисунок 3 – Фрагмент с размерами корпуса резистора из технической документации

Рисунок 4 – Фрагмент с размерами ПТМ из технической документации на резистор

В качестве конденсатора был выбран алюминиевый электролитический конденсатор 47 мкФ, 35В, YAGEO CA035M0047REH-0607. Его размеры приведены на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Фрагмент с размерами корпуса резистора из технической документации

В документации на конденсатор нет явных размеров контактных площадок, поэтому ПТМ построено с использованием размеров корпуса.

Вместо предложенного биполярного транзистора BC548 был использован его SMD аналог – BC848B в корпусе SOT-23. Его размеры приведены на Рисунке 6. Они отличаются только корпусом (SOT-23 против TO-92), но электрически совместимы при токах до 100 мА.

Рисунок 6 – Фрагмент с размерами корпуса транзистора из технической документации

В качестве гальванической батареи номиналом 3 В была выбрана литиевая CR2032. Для её фиксации на ПП был выбран батарейный отсек BA2032SM бренда Memory Protection Devices. Его размеры приведены на Рисунке 7.

Рисунок 7 – Фрагмент технической документации на батарейный отсек

Изображения всех УГО, ПТМ используемых ЭРЭ

УГО для гальванической батареи и ПТМ для батарейного отсека приведены на Рисунке 8 и Рисунке 9 соответственно.

Рисунок 8 – УГО гальванической батареи

Рисунок 9 – ПТМ батарейного отсека

УГО и ПТМ для светодиода приведены на Рисунке 10 и Рисунке 11 соответственно.

Рисунок 10 – УГО светодиода

Рисунок 11 – ПТМ светодиода

УГО и ПТМ для резистора приведены на Рисунке 12 и Рисунке 13 соответственно.

Рисунок 12 – УГО резистора

Рисунок 13 – ПТМ резистора

УГО и ПТМ для полярного конденсатора приведены на Рисунке 14 и Рисунке 15 соответственно.

Рисунок 14 – УГО полярного конденсатора

Рисунок 15 – ПТМ полярного конденсатора

УГО и ПТМ для биполярного транзистора приведены на Рисунке 16 и Рисунке 17 соответственно.

Рисунок 14 – УГО биполярного транзистора

Рисунок 15 – ПТМ биполярного транзистора

Вариант схемы электрической принципиальной, построенной в Altium Designer, приведен на Рисунке 16.

Рисунок 16 – Схема электрическая принципиальная

Полное изображение экспортированной схемы электрической принципиальной приведен на Рисунке А.1. Также был сформирован перечень элементов, который приведен на Рисунке А.2.

Расчет ширины и толщины сигнальных проводников и цепей питания и «земли»

Толщина печатного проводника определяется методом изготовления. Для комбинированного метода изготовления печатной платы, который предусматривает металлизацию отверстий (переходных, монтажных), толщина tпр печатного проводника определяется по соотношению:

tпр=tф+tпм

Для толщины фольги было принято стандартное значение tф = 35 мкм. При таком значении толщины фольги допустимая плотность тока равна j=48Амм2. Для толщины меди было принято среднее значение tпм = 6 мкм. Тогда толщина печатного проводника получается равной:

tпр=35+6=41мкм

Выбор ширины печатного проводника обусловлен двумя факторами: максимальным током в цепи и допустимым нагревом проводника относительно окружающей среды. Для расчета максимального тока в цепи была использована программа Micro-Cap 12. Построенная в ней схема приведена на Рисунке 17.

Рисунок 17 – Схема для расчета токов в Micro-Cap 12

Для расчета токов был использован инструмент анализа переходных процессов Transient Analysis, были построены графики токов на линии питания, на светодиодах и на резисторах, а также найдены их средние значения для расчетов толщины проводника (Рисунки 18-20).

Рисунок 18 – Графики токов на светодиодах и их среднее значение

Рисунок 19 – График тока на линии питания и его среднее значение

Рисунок 20 – Графики токов на резисторах и их среднее значение

На графиках отмечены соответствующие средние значения токов, а также максимальные пиковые значения.

Из расчетов токов очевидно, что максимальное среднее значение тока в цепи (на линии питания) имеет значение около 27 мА. Тогда можно выполнить расчёт ширины b печатного проводника с учётом максимальной токовой нагрузки 27 мА на проводник:

Imax=j×S=j×b×tпр

b=Imaxj×tпр=27×10-348×41×10-3=0,014 мм

Для ширины печатного проводника значение 0,014 мм очень мало, это значение обусловлено очень малой токовой нагрузкой. В соответствии с ГОСТ Р 53429-2009 для 3 класса точности изготовления ПП минимальная ширина проводника 0,25 мм, что приведено на Рисунке 21.

Рисунок 21 – Наименьшие номинальные значения размеров для класса точности из ГОСТ Р 53429-2009

Аналогично, расчитывая ширину проводника для пиковых значений тока, получим значения также меньше минимального допустимого 0,25 мм. Также была проверена безопасность использования транзистора BC848B при импульсах тока с пиковым значением 120 мА. Исходя из информации в технической документации на данную модель транзистора, можно сделать вывод, что он выдерживает импульсы тока до 200 мА, что подтверждает безопасность его использование в данной цепи.

Выполним также проверку пригодности значения ширины проводника 0,25 мм с помощью более точного расчета по формуле из стандарта IPC-2221:

Imax=k×∆T0.44×b0.725×t0.538

При этом перегрев проводника относительно окружающей среды не должен превышать +25°C. Проверочный расчет перегрева при толщине 0,25 мм был проведен в программе Mathcad 15 и представлен ниже:

Tb=9×10-30,048×0,0410,538×b0,72510,44

T0,25=10,863℃

Полученное значение перегрева около 11ºС не превышает значение 25ºС, что говорит о пригодности значения толщины проводника 0,25 мм. Таким образом, ширина проводника принята равной 0,25 мм.

Изображение разработанного печатного узла в редакторе РСВ и основные слои файла РСВ

Были добавлены подписи компонентов на слое шелкографии, добавлено имя проекта на ПП. В результате проектирования получена послойная структура печатной платы. Верхняя сторона печатной платы и ее границы, т.е. слои Top Layer + Keep-Out Layer, приведена на Рисунке А.3. Нижняя сторона печатной платы и ее границы, т.е. слои Bottom Layer + Keep-Out Layer, приведена на Рисунке А.4. Слой шелкографии с одной сторны с границами печатной платы, то есть слои Top Overlay + Keep-Out Layer, приведен на Рисунке А.5. Слой шелкографии со второй сторны с границами печатной платы, то есть слои Bottom Overlay + Keep-Out Layer, приведен на Рисунке А.6. Также на Рисунках А.7-А.9 приведены трехмерные изображения печатной платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложение входят:

1) схема электрическая принципиальная (Рисунок А.1);

2) перечень элементов (Рисунок А.2);

3) послойная структура печатной платы (Рисунки А.3-А.6);

4) трехмерные изображения печатной платы (Рисунки А.7-А.9).

Рисунок А.1 – Схема электрическая принципиальная

Рисунок А.2 – Перечень элементов

Рисунок А.3 – Слой Top Layer + Keep-Out Layer

Рисунок А.4 – Слой Bottom Layer + Keep-Out Layer

Рисунок А.5 – Слой Top Overlay + Keep-Out Layer

Рисунок А.6 – Слой Bottom Overlay + Keep-Out Layer

Рисунок А.7 – Вид печатной платы сверху

Рисунок А.8 – Вид печатной платы снизу

Рисунок А.7 – Изометрический вид печатной платы